建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         包装材料制造项目技术改造

建设单位（盖章）： 连云港中鸿包装有限公司

编制日期：                       2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

声 明

我单位已详细阅读了江苏中之禾工程设计咨询有限公司所编制的“包装材料制造项目技术改造”环境影响报告表，该环评报告表所述的项目建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺等资料为我单位提供，无虚报、瞒报和不实。项目环评报告表中所提出的污染防治措施与我单位进行了沟通，我单位承诺该项目的环保设施将严格按环评报告和审批意见进行设计、建设、运行并及时维护，保证环保设施正常运行。

如报告表中建设地点、建设规模、建设内容、生产工艺、污染防治措施等与我公司实际情况有不符合之处，则其产生的后果我公司负责，并承诺承担相关的法定责任。

特此声明。

建设单位（盖章）：连云港中鸿包装有限公司

日期：2023年7月

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、 环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	64

建设项目污染物排放量汇总表	65

附图：附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在区域地表水系图

附图3  江苏省生态空间保护区域分布图

附图4  建设项目平面布置图

附图5  四邻、卫生防护距离情况图

附图6  监测点位图

附图7  工程师勘查现场照片

附件：附件1  环评委托书

附件2  江苏省投资项目备案证

附件3  建设单位营业执照

附件4  法人身份证

附件5  连云港市企业环保信用承诺表

附件6  租赁合同

附件7 现有项目环评批复

附件8 现有项目验收资料

附件9 现有项目排污许可证资料

附件10 水性油墨SDS资料及检测报告

附件11 连云港市生态环境局建设项目环境影响评价审批申请表

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 包装材料制造项目技术改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-320771-89-02-751628 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 窦跃勇 | 联系方式 | 13705138164 |
| 建设地点 |  | 连云港市经济技术开发区东方大道36号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119 度18分34.764秒，34 度43 分 8.811 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2923 塑料丝、绳 及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-塑料制品业292-其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 连云港经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 连行审备[2023]159号 |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 11.5 |
| 环保投资占比(%) |  | 0.115% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1700m2 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《连云港经济技术开发区发展规划》； 审批机关：-； 审批文件文号：-。 规划名称：《连云港经济技术开发区总体规划》； 审批机关：-； 审批文件文号：-。 规划名称：《连云港经济技术开发区总体发展概念规划》； 审批机关：国务院批准，商务部、国土资源部、建设部； 审批文件文号：商资函[2005]73号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划名称：《连云港经济技术开发区环境影响报告》 审批机关：原江苏省环境保护局； 审批文件文号：苏环计[96]39号。 规划名称：《连云港经济技术开发区扩大建设用地规划环境影响报告书》 审批机关：环境保护部； 审批文件文号：环审(2009)112号。 规划名称：《连云港经济技术开发区（中心区、出口加工区、扩区）规划环境影响跟踪评价》； 审批机关：生态环境部； 审批文件文号：环办环评函[2019]529号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、与《连云港经济技术开发区总体发展概念规划》相符性分析 连云港经济技术开发区产业定位以发展医药产业、食品工业、机械工业、纺织工业为主，同时开展电子信息产业、新材料产业及相关配套服务。 本项目位于连云港市经济技术开发区扩区，用地规划为工业用地。本项目不属于连云港经济技术开发区禁止进入行业，与连云港经济技术开发区总体发展规划相符。 2、与《连云港经济技术开发区（中心区、出口加工区、扩区）规划环境影响跟踪评价》及其审查意见相符性分析 表1-1 与跟踪评价意见相符性分析 跟踪评价意见; 本项目情况; 相符性分析. （一）落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求，加强与江苏省“三线一单”和连云港市战略环境影响评价成果的衔接，结合连云港市城市总体规划对连云港经济技术开发区的发展定位和目标，进一步优化开发区产业定位、结构、规模等，积极推进产业绿色化转型升级，持续改善和提升区域环境质量。; 本项目符合“三线一单”要求，符合区域产业定位，符合区域发展规划; 相符. （二）按照“优先保障生态空间，集约利用生产空间”的原则，进一步优化开发区布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快推进云台山风景名胜区生态环境保护定位和要求不符的企业搬迁，中心区剩余空间和企业搬迁后的空间优先化为生态空间，后续开发建设行为应符合云台山风景名胜区的相关保护要求。严格落实规划与建设项目环境影响评价的联动机制，加强生态环境准入管理。; 项目所在地用地性质为工业用地，不在云台山风景名胜区等生态管控区内。; 相符. （三）深入推进开发区循环化改造，加强工业水循环利用和节能降耗。加快中水回用工程建设，提高能源、资源利用效率，提升开发区集中供热水平，清洁生产需达到国际先进水平。; 本项目不新增新鲜水用量。; 相符. （四）组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。按照“分类管理，分级响应，区域联动”的原则，建立健全区域风险防范和生态安全保障体系，加强区内重要环境风险源的管控，建立环境应急响应联动机制。健全开发区大气、地表水及地下水监测体系。; 企业将按照要求建立环境风险防范体系，编制突发环境事件应急预案并进行备案; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 项目与相关国家和地方产业政策相符性分析见表1-2。 表1-2 相关产业政策相符性分析表 序号; 产业政策; 本项目情况; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修正）; 本项目属于C2923 塑料丝、绳及编织品制造，不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。; 相符. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018 年）; 本项目不属于限制、淘汰和禁止类; 相符. 3; 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）; 本项目不在2022年版长江经济带发展负面清单提出的禁止建设的项目中。; 相符. 4; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）; 本项目不在市场准入负面清单中。; 相符. 5; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）; 本项目不在2022年版长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则提出的禁止建设的项目中。; 相符. 6; 《连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单》（2019年版）; 本项目属于C2923 塑料丝、绳及编织品制造，在《连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单》中，但本项目是对现有项目进行技术改造，且不新增产能; 相符. 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2、选址相符性分析 本项目位于连云港市经济技术开发区扩区，用地规划为工业用地。本项目的建设与周围的环境相容，项目卫生防护距离范围内无居民等敏感目标，且项目投入运行后，污染治理措施有效，污染物可以达标排放，本项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此项目选址合理。 3、与“三线一单”相符性分析 （1）与相关生态保护红线、生态空间管控区域保护规划的相符性 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），与本项目距离较近的生态管控区域为连云港云台山风景名胜区，距离本项目南侧约2.54km，与本项目距离较近的国家级生态保护区为云台山国家级森林公园，距离本项目东南侧约5.23km，本项目不在生态空间管控区内。因此，项目的建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）、《江苏省国家级生 态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号）的要求。 距离本项目较近的生态红线区域见表 1-3，生态红线区域分布图详见附图4。 表1-3 项目附近生态空间保护区域规划范围 生态空间保护区域 名称; 主导 生态 功能; 保护区范围; 面积（平方公里）; 距本项 目最近 距离 (km). 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域 范围; 总面积. 连云港云台山风景名胜区; 自然与人 文景观保 护; -; 包括云台山森林自然保护区，风景区其他部分（包括锦屏山及白虎山、前云台山、中云台山、后云台山、北固山及竹岛、连岛及前三岛、其他海域等七部分）。含云台山森林自然保护区、连云港云台山国家森林公园、锦屏山省级森林公园、北固山森林公园、连云港花果山省级森林公园; -; 167.38（含 海域）; 167.38（含 海域）; S 2.54. 云台山国家级森林公园; 自然与人 文景观保 护; 云台山国家级森林公园总体规划中 确定的范围（包含生态保育区和核 心景观区等）; -; 20.00; -; 20.00; SE 5.23. （2）与环境质量底线相符性 《国家发展改革委等 9 部委印发<关于加强资源环境生态红线管控的指导意见>的通知》（发改环资[2016]1162 号）中明确提出了“环境质量底线”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表 1-4所示。 表 1-4 项目与当地环境质量底线的相符性分析表 指标设置; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 大气环境质量; 以 达 到 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》(GB3095-2012)为主要目标，与《大气污染防治行动计划》相衔接，地区和区域大气环境质量不低于现状，向更好转变。; 根据《2022年度连云港市生态环境质量状况公报》，2022年市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10） 和细颗粒物（PM2.5）的年均浓度分别为 7 微克/立方米、22 微克/立方米、54 微克/立方米和 30 微克/立方米，同比下降 30.0%、18.5%、5.3%、6.2%；臭氧日最大 8 小时均值第 90 百分位浓度为 159 微克/立方米，同比上升 6.0%；一氧化碳日均值第 95 百分位浓度为 0.9 毫克/立方米，同比下降 18.2%。二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度和 CO 日均值的第 95 百分位浓度、臭氧 8 小时第 90 百分位浓度 6 项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。; 相符. 水环境质量; 以水环境质量持续改善为目标，与 《水污染防治行动计划》、《国务 院关于实行最严格水资源管理制度 的意见》相衔接，各地区、各流域 水质优良比例不低于现状，向更好 转变。; 本项目相关的水体是运盐河和排淡河，地表水根据连云港市生态环境局发布的《2023年5月连云港市水环境质量状况》，排淡河（大板跳闸断面）2023年5月水质类别可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。; 相符. 土壤环境质量; 以农用地土壤镉(Cd)、汞(Hg)、砷 (As)、铅(Pb)、铬(Cr)等重金属和多 环芳烃、石油烃等有机污染物含量 为主要指标，设置农用地土壤环境 质量底线指标，与国家有关土壤污 染防治计划规划相衔接，各地区农 用地土壤环境质量达标率不低于现 状，向更好转变。条件成熟地区， 应将城市、工矿等污染地块环境质 量纳入底线管理。; 本项目租赁现有厂房，所在地不涉及农用地土壤环境，同时，正常生产情况下，本项目不涉及重金属、多环芳烃、石油烃等土壤污染物的排放，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。; 相符. 根据《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]38号）要求，分析本项目与该文的相符性，具体分析结果见表1-5。 表1-5 与当地环境质量底线相符性分析表 指标设置; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 大气环境质量管控要求; 到2030年，我市PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标： 2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO2控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。; 根据《2022年度连云港市生态环境质量状况公报》，2022年市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10） 和细颗粒物（PM2.5）的年均浓度分别为 7 微克/立方米、22 微克/立方米、54 微克/立方米和 30 微克/立方米，同比下降 30.0%、18.5%、5.3%、6.2%；臭氧日最大 8 小时均值第 90 百分位浓度为 159 微克/立方米，同比上升 6.0%；一氧化碳日均值第 95 百分位浓度为 0.9 毫克/立方米，同比下降 18.2%。二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度和 CO 日均值的第 95 百分位浓度、臭氧 8 小时第 90 百分位浓度 6 项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。; 相符. 水环境质量管控要求; 到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2030年全市COD控制在15.61万吨,氨氮控制在1.03万吨。; 本项目相关的水体是运盐河和排淡河，地表水根据连云港市生态环境局发布的《2023年5月连云港市水环境质量状况》，排淡河（大板跳闸断面）2023年5月水质类别可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。; 相符. 土壤环境质量管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。; 本项目租赁现有厂房，所在地不涉及农用地土壤环境，同时，正常生产情况下，本项目不涉及重金属、多环芳烃、石油烃等土壤污染物的排放，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。; 相符. 管理与实施; 第七条：实行严格的小流域控制断面水质与建设项目新增排污指标挂钩制度。全市新建排放化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、总氮（TN）主要水污染物的项目，控制断面水质指标为Ⅲ类水及以上的，其控制单元内行政区域新增建设项目水污染指标按1倍削减量替代；控制断面水质属于Ⅳ或Ⅴ类的，其控制单元内行政区域新增建设项目水污染指标按1.5倍削减量替代；控制断面水质与上年相比下降或属于劣Ⅴ类的，其控制单元内行政区域原则上不得新增主要水污染物指标，属市重大项目的，水污染指标按2倍削减量替代。 第八条：全市新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。火电机组“可替代总量指标”原则上不得用于其他行业建设项目。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等我市14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代（市重大项目除外），主要臭氧前驱物有变化时，以市环保局公布的名单为准。; 本项目建成后，全厂排放的废气污染物主要有非甲烷总烃，不新增水污染物，新增的污染物排放总量在开发区区域内平衡。; 相符. 综上所述，本项目与当地环境质量底线要求相符。 （3）与资源利用上线相符性 根据《连云港市战略环境评价报告》（上报稿，2016年10月）中“5.3严控资源消耗上线”内容，其明确提出了“资源消耗上线”管控内涵及指标设置要求，本评价对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-6。 表1-6 与当地资源消耗上线符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 水资源总量红线; 以水资源配置、节约和保护为重点，强化生活、生产和生态用水需求和用水过程管理，严格控制用水总量，全面提高用水效率，加快节水型社会建设，促进水资源可持续利用和经济发展方式转变，推动经济社会发展与水资源载能力相协调。; 本项目不新增员工，也不新增生产用水，无新增用水。; 符合. 严格设定地下水开采总量指标。; 本项目不开采地下水。; 符合. 2030年，全市用水总量控制在31.4亿立方米以内，万元工业增加值用水量控制在12立方米以内。; 本项目不新增用水，满足2030年的总量控制要求。; 符合. 能源总量红线; 江苏省小康社会及基本现代化建设中，提出到2030年实现基本现代化，单位GDP能耗和碳排放分别控制在0.5吨标准/万元和1.2吨/万元。考虑到连云港市经济发展现状情况，以及石化基地、精品钢基地及大港口的发展战略需求，综合能源消耗总量将在较长一段时间内，保持较高的增速，因此综合能源消耗总量增速控制3.5%-5%，2030年综合能源消耗总量控制在3200万吨标准煤。; 本项目能源消耗为6.145吨标准煤/a（电耗），经计算，单位GDP能耗为0.0307吨/万元，能够满足2030年控制的单位GDP能耗要求。; 符合. 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中关于“资源消耗上线”管控内涵及指标设置要求，本评价对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-7。 表1-7 与当地资源消耗上线符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 水资源利用管控要求; 严格控制全市水资源利用总量，到 2030 年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》执行。; 本项目不新增用水; 符合. 土地利用管控要求; 优化国土空间开展格局，完善土地节约利用体制，全面推进节约集约用地，控制土地开发总体强度。国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目租赁现有厂房进行生产，用地为工业用地，不占用基本农田，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 能源消耗管控要求; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目主要使用能源为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。本项目建成后，本项目能源消耗为6.145吨标准煤/a（电耗折算）。; 符合. 注：本项目用电5万kwh/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）折标煤系数分别为：0.1229kgce/(kw·h)，则合计折标煤约6.145t/a。 综上所述，本项目与当地资源消耗上限要求相符。 （4）与生态环境准入清单相符性 ①与《市场准入负面清单（2022 年版）》对照分析 根据《国家发展改革委商务部关于印发〈市场准入负面清单（2022 年版）〉的通知》(发改体改规[2022]397号)，经分析，本项目不属于该负面清单中禁止准入 类。具体见表1-8。 表1-8 与《市场准入负面清单（2022年版）》对照分析 市场准入负面清单内容; 本项目情况; 符合性. 禁止或许可事项; 禁止或许可准入措施描述. 一、禁止准入类; 项目不属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，不涉及与市场准入相关的禁止性规定。; 不属禁止范围内. 1、法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。; 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定。. 2、国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建。. 禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项. 3、不符合主体功能区建设要求的各类开发活动。; 地方国家重点生态功能区产业准入负面 清单(或禁止限制目录)、农产品主产区产业准入负面清单(或禁止限制目录)所列事项。. 二、许可准入类/(十三)科学研究和技术服务业; 不涉及; 不属禁止范围内. 74、未获得许可，不得从事特定人类遗传资源相关业务. 75、未获得许可，不得从事动物、微生物等特定科学研究活动. 76、未获得许可，不得从事城乡规划编制业务. 77、未获得许可，不得从事建设工程勘察、设计、监理业务. 78、未获得许可，不得从事检验、检测、认证业务. 79、未获得许可，不得从事地理测绘、遥感及相关业务. 80、未获得许可，不得从事特定海洋科学研究活动. 81、未获得许可，不得从事特定气象服务. ②与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》（长江办[2022]7 号）及《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行）对照分析 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》、《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则（试行），本项目不属于负面清单中禁止类项目，具体见表1-9。 表1-9 与长江办[2022]7 号负面清单及实施细则对照分析 负面清单及实施细则要求; 项目情况; 符合性. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目环境影响评价范围内不存在自然保护区和风景名胜区。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、 旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 禁止在饮用水水源准保护区岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。; 本项目环境影响评价范围内不存在饮用水水源保护区。; 符合. 禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目用地为工业用地，不属于国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内和国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、 航道整治、 国家重要基础设施以外的项目。 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目环境影响评价范围内不存在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区以及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的 改建除外。; 本项目所在区域水系属于淮河流域，不属于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）)>江苏省实施细则合规园区名录》执行。; 本项目位于连云港市经济技术开发区扩区，不属于禁止建设的高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工及独立焦化等项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目；禁止新建、改建、 扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药(化学合成类) 项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产来政策的农药、医药和染料中间体化工项目；禁上新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律、法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于禁止建设项目。; 符合. ③与《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试 行）》（连政办发[2018]9 号）对照分析 根据《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）要求，分析本项目与该文的相符性，具体分析结果见表1-10。 表1-10 与当地生态环境准入清单符合性分析表 管控内涵; 项目情况; 符合性. 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。; 本项目选址与相关规划以及生态保护红线等要求相符。; 符合. 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。; 距离本项目厂界最近的生态红线管控区为连云港云台山风景名胜区，距离本项目南侧2.54km，不在生态空间管控区范围内。; 符合. 实施严格的流域准入控。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。; 本项目属于C2923 塑料丝、绳及编织品制造，不属于造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目；且不属于建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。; 本项目不属于大气污染严重的火电、冶金、水泥项目以及燃煤锅炉项目，本项目能源主要使用电能。; 符合. 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。; 本项目所在地不属于人居安全保障区且本项目不属于存在重大安全隐患的工业项目。; 符合. 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。钢铁重点布局在赣榆临港产业区，石化重点布局在徐圩新区，化工项目按不同园区的产业定位，布局在具有其产业定位的园区内，严格执行《市政府关于印发连云港市深入推进化工行业转型发展实施细则的通知》（连政办发[2017]7号）和《关于印发连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单的通知》（连环发[2017]134号）。重点建设徐圩IGCC和赣榆天然气热电联产电厂，其他地区原则上不再新建燃煤电厂。; 本项目不属钢铁、石化、化工、火电等重点产业。; 符合. 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。; 经表1-1分析，本项目的建设符合国家及地方的产业政策；且本项目不生产《环境保护综合名录》（2021年版）中高污染、高环境风险产品。; 符合. 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。; 本项目排放污染物满足国家和地方规定的污染物排放标准；项目能耗、产排污情况优于江苏省连云港市相关指标，项目建成后将制定严格的环境管理制度等。本行业暂无清洁生产标准，本项目采用行业内目前能耗、物耗和污染物排放量均处于领先地位的设备。; 符合. 工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。; 根据区域环境质量现状结果，环境空气和水环境质量状况满足相应质量标准，区域具有相应的环境容量。; 符合. ④与《连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单（2019 年版）》对照分析 对照《连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单（2019 年版）》，本项目属于C2923 塑料丝、绳及编织品制造，属于对现有项目进行技术改造，且不新增加产能。具体内容详见表1-11。 表1-11 连云港经济技术开发区产业投资项目负面清单 序号; 类别; 内容. 1; 农副食品加工业; 鱼糜制品及水产品干腌制加工，水产饲料制造，农产品水洗、鲜切等初加工，淀粉及淀粉制品制造，反制品制造. 2; 食品制造业; 味精制造，酱油、食醋及类似制品制造，其它调味品、发酵制品制造中糖精等化学合成甜味剂制造. 3; 烟草制品业; 烟叶复烤，卷烟制造，其他烟草制品制造. 4; 纺织业; 棉纺织及印染精加工，毛纺织及染整精加工，麻纺织及染整精加工，丝绢纺织及印染精加工. 5; 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业; 皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工，羽毛(绒)加工. 6; 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业; 人造板制造，以优质林木为原料的一-次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工，有机溶剂型涂料的木制品加工工艺. 7; 家具制造业; 有机溶剂型涂料的家具制造工艺（高流量低压(HVLP)喷漆工艺除外）. 8; 造纸和制品业; 纸浆制造，新闻纸、铜版纸、白板纸生产线. 9; 印刷和记录媒介复制业; 含苯油墨和添加剂进行表面印刷药包材产品的工艺. 10; 石油加工、炼焦和核燃料加工业; 精炼石油产品制造，炼焦，核燃料加工. 11; 化学原料和化学制品制造业; 基础化学原料制造，肥料制造，农药制造，涂料、油墨、颜料及类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造. 12; 医药制造业; 新建、扩建古龙酸和维生素C 原粉(包括药用、食品用和饲料用、化妆品用)生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素 B1、维生素 B2、维生素 B12 (综合利用除外)、维生素 E 原料生产装置，新建青霉素工业盐、6 一氨基青霉烷酸(6-APA)、化学法生产 7-氨基头孢烷酸(7-ACA)、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷(7-ADCA)、青霉素 V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁肢卡那霉素、麦迪霉素、柱品白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置，新建紫杉醇(配套红豆杉种植除外)、植物提取法黄连素(配套黄连种植除外)生产装置，新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置，银汞齐齿科材料. 13; 化学纤维制造业; 纤维素纤维原料及纤维制造，螺杆挤出机直径W90mm；3000吨/年以下的涤纶再生纺短纤维生产装置；塑料丝、绳及编织品制造；塑料人造革、合成革制造；PVC、NBR塑胶手套生产装置（劳防手套、PE手套除外）；二步法生产输液用塑料瓶生产装置. 14; 非金属矿物制品业; 平板玻璃制造；玻璃保温容器制造；中碱玻璃纤维增强复合材料制品；纯手糊法玻璃纤维增强复合材料制品生产线；建筑用沥青制品；沥青混合物；泥炭制品；活性白土. 15; 黑色金属冶炼和压延加工业; 炼铁，炼钢；铁合金冶炼. 16; 有色金属冶炼和压延加工业; 常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造. 17; 金属制品业; 金属表面处理及热处理加工；32系列、25系列、35系列空腹钢窗；粘土砂手工造型铸造生产线；铸造项目采用熔化率小于7吨/小时的铸造冲天炉. 18; 通用设备制造业; 电动机驱动旋转直流弧焊机(全系列). 19; 专用设备制造业; 拖拉机制造；其他医疗设备及器械制造中充汞式玻璃体温计、血压计生产装置. 20; 汽车制造业; 汽柴油车整车制造；低速载货汽车制造；汽车零部件及配件制造中4档及以下机械式车用自动变速箱. 21; 电器机械和器材制造业; 光伏设备及兀器件制造中多晶硅制造；小于1000吨/年的太阳能级硅棒制造；太阳能光伏小于5000万片/年的硅片制造； 含汞开关和继电器；其他电池制造中铅酸电池、含汞类扣式碱锭电池、含汞类糊式锌保电池、含汞类锌-空气电池、含汞类锌-氧化银电池生产. 22; 废旧资源综合利用业; 利用市外生活、医疗废弃物作为主要原料的生产加工项目. 23; 交通运输、仓储和物流业; 散装煤炭仓储服务；危险品仓储服务；进出口大宗废弃物仓储项目. 4、与地区其他环保政策相符性分析 （1）与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）相符性分析 2020年3月24日，江苏省生态环境厅联合江苏省应急管理厅共同发布了《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号），要求企业对涉及“脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉”等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控。 本项目不涉及以上六个类别，但本项目涉及有机废气的处置，项目建设投产 前，仍建议开展内部污染防治设施安全风险辨识，将本项目环保设施纳入安全评价中，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 （2）与《关于印发连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案具体管控要求的通知》（连环发[2021]172号）相符性分析 2020年12月30日，连云港市生态环境局办公室发布了关于印发《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（连环发[2020]384号），2021年6月1日，连云港市生态环境局办公室发布了市生态环境局关于印发《连云港市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》具体管控要求的通知（连环发[2021]172号），项目对照连环发[2021]172号文具体管控要求进行分析，详见表1-12。 表1-12 项目与连环发[2021]172号文相符性分析对应表 环境管控单元名称; 生态环境准入清单; 项目情况; 相符性. 开发区扩 大建设用 地区域; 空间布局约束： 重点发展一、二类工业等，严禁发展石化、化工等污染严重的三类工业。; 本项目不属于石化、化工等污染严重的三类工业; 相符. 污染物排放管控： - 废气污染物排放量：粉尘（烟尘）100 吨/年，二氧化硫 700 吨/年，氮氧化物 700 吨/年，VOCs（含甲苯、二甲苯） 200 吨/年。 - 废水污染物排放量：废水量 500万吨/年、COD2500 吨/年，SS1500 吨/年，氨氮175 吨/年，总氮 250 吨/年，总磷 40 吨/年。; 本项目废气主要排放非甲烷总烃0.094t/a，不新增废水排放，满足总量控制要求。; 相符. 环境风险防控： 园区应建立环境风险防控体系。 （1）切实加强集中区环境安全管理工作，在园区基础设施建设中及企业生产项目运营管理中均应制定并落实各类风险防范措施和应急预案。 （2）定期演练，防止和减轻事故危害。 （3）污水处理厂及排放工业废水的企业均有设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 企业应制定各类风险防范措施和应急预案，确定应急组织成员和应急响应程序等，加强日常演练。项目不新增废水。项目满足环境风险防控要求。; 相符. 资源利用效率要求： 2020年单位GDP能耗0.52 吨标煤/万元，2020年单位 GDP 水耗为10m3/万元。; 项目不新增新鲜水用量，单位GDP能耗为0.0307吨/万元，满足资源利用效率要求。; 相符. （3）与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 本项目位于连云港市经济技术开发区扩区，连云港市属于淮河流域，根据《苏政发[2020]49号》中重点流域环境管控要求，相符性见下表。 表1-13 与苏政发[2020]49号相符性分析表 管控类别; 重点管控要求; 项目情况; 符合 性. 空间布局约束; 1.禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2. 落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、空间布局酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属属制品项目等污染环境的项目。 3. 在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为C2923 塑料丝、绳及编织品制造，不属于禁止建设类项目，项目不在通榆一级、二级保护区范围内，不涉及保护区内禁止建设类项目。; 符合. 污染物排放管控; 污染物排放按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本次目大气污染物排放主要为非甲烷总烃，采取相应收集和处理措施后，能够实现达标排放；全厂不新增废水污染物，总量在开发区区域内平衡；项目固废全部综合利用或安全处置。; 符合. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不涉及剧毒化学品。; 符合. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业， 调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目租赁连云港市经济技术开发区内现有厂房，项目不属高耗水型产业。; 符合. 根据上表分析，本项目与苏政发[2020]49号要求相符。 （4）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）相符性分析 表1-14 项目与环大气[2020]62号相符性分析对应表 序号; 文件相关内容; 相符性分析. 1; 严防“散乱污”企业反弹。各城市完善动态管理机制，实现“散乱污”企业动态清零。将完成整改的企业及时移出“散乱污”清单，对新发现的“散乱污”企业建档立册，及时纳入管理台账。进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，定期开展排查整治工作，发现一起、整治一起。坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，坚决遏制反弹现象。创新监管方式，充分运用电网公司专用变压器电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，扎实开展“散乱污”企业排查及监管工作。; 本项目不属于“散乱污”企业。. 2; 有序实施钢铁行业超低排放改造。各地要按照生态环境部等5部门联合印发的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见 ，增强服务意识，协调组织相关资源，帮助钢铁企业因厂制宜选择成熟适用的环保改造技术路线，为企业超低排放改造尤其是清洁运输等提供有利条件。2020年12月底前，力争60%左右产能基本完成超低排放改造，上海市完成宝武集团3台600平方米烧结机和553万吨焦炭产能超低排放改造；江苏省完成9000万吨、浙江省完成560万吨、安徽省完成670万吨粗钢产能超低排放改造。; 本项目属于C2923 塑料丝、绳及编织品制造，不属于钢铁行业。. 3; 落实产业结构调整要求。各地按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。加大化工园区整治力度，持续推进沿江、沿湖、沿湾等环境敏感区内存在重大安全、环保隐患的化工企业依法关闭或搬迁，加快城市建成区重污染企业依法搬迁改造或关闭退出。; 本项目为C2923 塑料丝、绳及编织品制造，不属于钢铁、建材、焦化、化工行业，不属于重污染企业。. 4; 江苏省全面完成化工产业安全环保整治提升年度目标任务，2020年底前，沿长江干支流两侧1公里内且在化工园区外的化工生产企业原则上全部依法退出或搬迁；对确实不能搬迁的企业，逐一进行安全和环境风险评估，采用“一企一策”抓紧改造提升；对化工园区内的企业逐企评估并提出处置意见，2020年底前，与所在园区无产业链关联、安全和环保隐患大的企业依法关闭退出。; 本项目不属于化工行业。. 5; 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管 进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。; 不涉及. 6; 严格控制煤炭消费总量。各省（市）完成《三年行动计划》煤炭消费总量控制目标。严格控制燃煤机组新增装机规模，新建耗煤项目实行煤炭减量替代。重点削减非电力用煤，提高电力用煤比例，继续推进电能替代燃煤和燃油。2020年，长三角地区接受外送电量比例比2017年显著提高。加快天然气基础设施互联互通重点工程建设，确保按计划建成投产。地方政府、城镇燃气企业、上游供气企业和国家管网公司要加快储气设施建设步伐。新增天然气量优先用于城镇居民和燃煤锅炉、炉窑替代，实现增气减煤。“煤改气”要坚持以气定改、以供定需。; 本项目不使用燃煤机组，不消耗煤炭。. 7; 深入开展锅炉、炉窑综合整治。依法依规加大燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰整治力度。2020年底前，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉基本淘汰，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造。在保证电力、热力供应前提下，3万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电完成关停整合。; 本项目不涉及. （5）与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（江苏省环保厅，2014 年5 月20 日）相符性分析见表1-15。 表1-15 项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析对应表 序号; 文件相关内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。; 本项目采用水性油墨进行印刷，生产时车间厂房密闭，并配套建设废气处理设置，减少废气污染物的排放。; 相符. 2; 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs 总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目排放的非甲烷总烃废气属于低浓度废气，不具备回收利用条件。项目采用软帘+集气罩收集方式，生产过程挥发的有机废气收集效率≥90%；项目产生的挥发性有机废气由“二级活性炭吸附处理装置”净化处理后的废气经排气筒有组织排放，处理效率可达到80%以上。; 相符. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs 和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。; 本项目无高浓度挥发性有机物的母液和废水。; 相符. 4; 企业应提出针对VOCs 的废气治理方案，明确处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 本项目产生的有机废气通过 “二级活性炭吸附装置”处理。项目同时制定了自行监测方案，采用自行监测的方式监测污染源浓度，作为处理装置长期有效运行的管理和监控依据。; 相符. 5; 企业在VOCs 污染防治设施验收时应监测TVOCs净化效率，并记录在线连续检测装置或其他检测方法获取的TVOCs 排放浓度，以作为设施日常稳定运行情况的考核依据。; 后续验收过程中按照要求执行，监测并考核VOCs净化效率。; 相符. 6; 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账。; 项目安排了专门的污染防治专职人员，后续生产中将按要求建立污染防治工作台账。; 相符. 根据上表分析可知，建设项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（江苏省环保厅，2014 年5 月20 日）是相符的。 （6）与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析 根据《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119 号），分析项目相符性，具体分析结果见表1-16。 表1-16 项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析对应表 序号; 文件相关内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 第十三条：新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。; 本项目依法开展环境影响评价。本项目新增排放的非甲烷总烃排放总量在开发区区域内平衡。; 相符. 2; 第十五条：排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目运营期企业履行防治挥发性有机污染物的义务，本项目新增产生的挥发性有机废气采用“二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒高空排放。确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 相符. 3; 第十六条：挥发性有机物排放应当在排污许可分类管理名录规定的时限内按照排污许可证载明的要求进行；禁止无证排污或者不按证排污。排污许可证核发机关应当根据挥发性有机物排放标准、总量控制指标、环境影响评价文件以及相关批复要求等，依法合理确定挥发性有机物的排放种类、浓度以及排放量。; 本项目属于登记管理，在投产前按规定进行登记变更，未进行排污许可证前登记变更前不得生产。; 相符. 4; 第十七条：挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3 年。; 本项目运行之后按照自行监测计划对排放的挥发性有机物进行监测。; 相符. 5; 第二十一条：产生挥发性有机物废气的生产营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目生产过程产生的有机废气经收集后进入“二级活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒高空排放。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 连云港中鸿包装有限公司是一家从事塑料包装制品生产、自营、代理各类商品等业务的公司。2022年5月，企业租用位于连云港经济技术开发区东方大道36号的生产厂房建设包装材料制造项目，该项目于2022年5月取得连云港经济技术开发区行政审批局的审批，批复文号连开审批复[2022]37号，2023年6月11日，项目通过竣工环境保护自主验收。 2023年6月，为了满足不同客户的技术需求，企业拟投资10000万元，新购置涂膜机、吨包切印一体机、缝纫机等设备，对现有包装材料制造项目进行技术改造。本项目已得连云港经济技术开发区行政审批局的批准（连行审备[2023]159号），项目代码：2306-320771-89-02-751628。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定和要求，本项目需要开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中内容，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”的“292 塑料制品业”的“其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，需编制“建设项目环境影响报告表”。受连云港中鸿包装有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在收集和分析资料的基础上，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求编制了本项目环境影响报告表。 2、项目组成 - 本项目对现有包装材料制造生产线进行技术改造，新购置涂膜机、吨包切印一体机、缝纫机等设备，建设年产100万件包装材料制造技改项目。 - 项目的具体组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成 工程类别; 工程名称; 建设规模; 建设内容/用途; 备注. 主体工程; 生产车间2; 占地面积约1700m2; 主要用于涂膜、切割印刷、缝纫等；; 新购置涂膜机、吨包切印一体机、缝纫机等设备. 储运工程; 外部运输; /; 主要为汽运，由社会车辆完成；; /. 内部运输; 叉车; 叉车，用于厂区内部运输; /. 公用工程; 供水系统; 0m³/a; 本项目不新增生活用水和生产用水; 依托现有. 排水系统; 0m³/a; 本项目不新增员工，不新增生产和生活废水; 依托现有. 配电系统; 5万kWh/a; 供电来源于区域供电电网；; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 1 套“二级活 性炭吸附”装 置; 涂膜、印刷过程产生的非甲烷总烃经 “二级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m 高排气筒（DA002）排放。; 新建. 废水处理; /; /; 本项目无新增 废水. 固废处理; 一般固废房; 10m2; 依托现有. 危废库; 10m2; 依托现有. 生活垃圾; 委托环卫部门清运。; 依托现有. 噪声防治设施; /; 采用低噪声设备、吸声、厂房隔声等措施。; 依托现有. 本项目依托现有设施可行性： （1）公用工程 ①供水系统：本项目不新增生活用水和生产用水。 ②排水系统：本项目不新增生产和生活废水。 ③配电系统：厂区现有变压器的容量500KVA，现有厂区设备总功率为102KW，本项目设备总功率约为30KW，所以本项目供电系统依托现有变压器是可行的。 （2）环保工程 本项目一般固废房、危废库和噪声污染设施依托现有，现厂区建设有一座面积为10m2的一般固废仓库和10m2的危废库，本项目产生的一般固体废物有废包装物、废边角料和不合格产品，共计0.08t，不会长期占用一般固废暂存间面积，因此依托现有一般固废库存放是可行的；项目产生的危险固体废物有废水性油墨桶、废活性炭，共计2.968t/a，定期委托有资质单位进行处置，不会长期占用危废库面积，因此依托现有危废库存放是可行的，危废库废气经现有废气治理设施“喷淋塔+二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m 高排气筒（DA001）排放。项目租赁现有生产厂房，依托现有厂房的隔声措施。 3、主要产品及产能 本项目产品方案详见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名; 设计规模; 年工作时间. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 包装袋; 100万件/年; 100万件/年; 0; 4800h. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要新增原辅材料涂膜料、水性油墨，技改后全厂原辅材料和能源消耗情况见表2-3、2-4。 表2-3 技改后全厂主要原辅材料消耗情况 序号; 原料名称; 年消耗量（t/a）; 物料形态; 包装形式; 储存位置; 厂内最大存储量(t). 现有; 技改后; 全厂; 变化量. 1; 聚丙烯; 150; 150; 150; 0; 固态; 25kg/袋; 原料库; 10. 2; 聚乙烯; 10; 10; 10; 0; 固态; 25kg/袋; 原料库; 2. 3; 填充母料; 20; 20; 20; 0; 固态; 25kg/袋; 原料库; 2. 4; 缝纫线; 24; 24; 24; 0; 固态; -; 原料库; 4. 5; 涂膜料; 0; 50; 50; +50; 固态; 袋装; 原料库; 5. 6; 水性油墨; 0; 7; 7; +7; 液态; 桶装; 原料库; 1. 注：建设单位承诺，项目所使用的水性油墨满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物产品标准方可进厂使用。 表2-4 技改后全厂能源消耗一览表 序号; 名称及规格; 年消耗/生产量; 供应来源. 现有; 技改后; 全厂; 变化量. 1; 新鲜水（t/a）; 600; 600; 600; 0; 区域市政管网. 2; 电（万kwh/a）; 50; 55; 55; +5; 区域变电站. 表2-5 原材料理化性质及毒理性一览表 名称; 理化性质; 危险性; 毒理性. 涂膜料; 聚丙烯和聚乙烯按照比例形成的混合料; -; -. 聚丙烯; 熔点170℃，脆化温度为-50℃，密度0.91g/cm³，浊度<1.5%，光泽度>85%，拉伸强度(纵向/横向)>120/200MPa。; -; -. 聚乙烯; 熔点85~110℃，闪点270℃，低分子量为无色液体，高分子量为无色乳白色蜡状颗粒或粉末。; -; -. 水性油墨; 相对密度：1.3-1.4，熔点（℃）：120℃，溶解性：微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂; -; -. 5、主要生产设施及设施参数 本项目对现有包装材料制造项目进行技术改造，新购置涂膜机、吨包切印一体机、缝纫机等设备，技改后全厂生产设施变化情况见表2-6。 表2-6 技改后全厂生产设施变化情况一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量. 现有; 技改后; 全厂; 增减量. 1; 拉丝机; CC1100-700; 1套; 1套; 1套; 0. 1.1; 干燥机; -; 1台; 1台; 1台; 0. 1.2; 热熔挤出机; -; 1台; 1台; 1台; 0. 1.3; 牵伸烘箱; -; 1台; 1台; 1台; 0. 1.4; 定型烘箱; -; 1台; 1台; 1台; 0. 1.5; 收卷机; -; 1台; 1台; 1台; 0. 2; 圆织机; HLD-6S-12S; 10台; 10台; 10台; 0. 3; 吊带机; -; 9台; 9台; 9台; 0. 4; 缝纫机*; SGB4-1、直驱、双针、双针锁边、255等; 10台; 50台; 50台; +40. 5; 打包机; GH3; 2台; 2台; 2台; 0. 6; 拉力测试机; -; 1台; 1台; 1台; 0. 7; 涂膜机; SJF MZ2300型; 0台; 1台; 1台; +1. 8; 吨包切印一体机; DBQY2200-2000-3A; 0台; 1台; 1台; +1. 注：根据厂家的需求采取不同型号的缝纫机进行缝纫，不同时使用。 6、水平衡分析 （1）给水 ①生活用水 本项目不新增员工，利用厂区内现有工人，不新增生活用水。 ②生产用水 根据企业提供资料，本次技改不涉及生产工艺新增用水。 （2）排水 本项目废水主要为生活污水。本项目不新增员工，不新增生活污水，生产过程中亦无废水外排。 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，利用厂区内现有工人，工人数为30人，采用两班工作制，每班8小时，全年工作约300天，年工作4800小时。项目厂区不设置食宿。 8、厂区平面布置及周边环境概况 项目新租用汇中（连云港）装备制造有限公司内的2号车间。厂区东侧为连云港晓行金属设备制造有限公司，南侧为东方大道，西侧为连云港广宇电子有限公司，北侧为东方国际集装箱(连云港)有限公司。项目500米范围内土地利用现状图见附图2。 现有项目生产线主要位于1号车间，2号车间主要为本次技改涉及的涂膜、印刷等工序及暂存仓库，办公区位于厂区西南侧。项目厂区总平面布置基本合理，项目全厂平面布置图见附图3。 表2-7 主要构筑物一览表 序号; 建、构筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数; 结构形式; 备注. 1; 生产车间1; 5100; 5100; 1; 钢结构; 现有项目生产车间. 1.1; 原料库; 850; 850; -; -; -. 1.2; 成品库; 800; 800; -; -; -. 1.3; 生产加工区; 2100; 2100; -; -; 热熔模压、抽丝、圆织等. 1.4; 其他; 1350; 1350; -; -; -. 2; 生产车间2; 1700; 1700; 1; 钢结构; 本次技改项目所在车间. 2.1; 生产加工区; 1000; 1000; -; -; 涂膜、切割印刷、缝纫. 2.2; 成品库; 400; 400; -; -; -. 2.3; 涂膜料区; 300; 300; -; -; -. 3; 综合楼; 457.5; 1946; 4; 砖混; 办公. 合计; -; 7257.5; 8746; -; -; -. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目租用现有已建厂房内进行建设，不新增用地。施工期主要为简单的适应性改造，设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不做施工期环境影响评述。 2、营运期工艺流程 本项目主要对现有包装袋的生产进行技改，根据厂家的不同需求，对现有项目编织好的编织布增加涂膜和印刷等工艺，涉及到的生产工艺及产污流程图如下。 图2-1 技改项目工艺流程及产污环节 工艺流程： ①涂膜：根据用户的需要，将OPP膜和编织好的编织布在涂膜机上进行涂膜，涂膜原理：涂膜原料（聚丙烯和聚乙烯混合材料）在加热情况下熔融形成流体，流体状物料均匀涂覆在编织布表面形成涂覆层，降温冷却后使OPP 膜附着在编织布上。涂膜工序的温度控制在260℃-280℃，采用电加热。聚乙烯在熔融时会产生少量有机废气，识别为非甲烷总烃。 ②裁剪印刷：根据用户所订的袋子的规格，采用吨包切印一体机对相应尺寸的编织布进行裁剪，把编织布裁剪成相应尺寸的片材，并根据客户的要求印制包装物名称、商标、地址、联系电话等，印刷采用水性油墨，会有少量废气产生，识别为非甲烷总烃，另外此工序还会产生少量的废边角料。 ③缝纫：把裁剪、印刷好的片材按照每个袋子的缝制工艺采取不同型号的缝纫机进行拼接缝纫，缝合完毕后成为成品。 ④检验：缝合完毕后的袋子有专门的计数人员进行计数，然后再有质检员进行检验袋子的外观形状、尺寸、有缝纫线的地方是否缝制到位，检验合格的袋子再进行折叠、打包、入库。 产污环节： 表2-8 运营期产污环节一览表 污染源分类; 污染来源; 名称 （编号）; 主要污染物; 防治措施. 有组织废气; 涂膜废气; G1; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附+2#15m高排气筒（DA002）排放. 印刷废气; G2; 非甲烷总烃. 无组织废气; 未被集气罩收集的涂膜废气、印刷废气; /; 非甲烷总烃; 车间密闭. 生产废水; 无; /; /; /. 生活废水; 无; /; /; /. 一般固废; 裁剪印刷; S1; 废边角料; 外售综合利用. 检验; S2; 不合格产品. /; /; 废包装物. 危险废物; 裁剪印刷; S3; 废水性油墨桶; 委托有资质单位进行处置. 废气治理; /; 废活性炭. 噪声; 生产设备; /; 噪声; 选择低噪音设备，采取基础减振、厂房隔声等措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、已批复项目环保手续情况 表2-9 已批复项目环保手续执行情况一览表 项目名称; 环保手续名称; 批复文号/许可证编号; 时间. 包装材料制造项目; 环境影响报告表; 连开审批复[2022]37号; 2022.5.11. 排污许可证登记回执; 913207006967405679002Y; 2023.6.1. 竣工环境保护自主验收; /; 2023.6.11. 2、项目实际建设情况 表2-10 现有项目生产线及产品情况表 工程名称; 产品名称; 实际生产能力; 年运行时数（h/a）; 备注. 包装材料制造项目; 包装袋; 100万件/a; 4800; /. 根据现有项目环评及验收资料，现有厂区原辅料使用情况详见表2-11。 表2-11 现有项目原辅料消耗情况表 类别; 名称; 物料形态; 包装形式; 储存位置; 年耗量（t/a）. 原辅料; 聚丙烯; 固; 25kg/袋; 原料库; 150. 聚乙烯; 固; 25kg/袋; 原料库; 10. 填充母料; 固; 25kg/袋; 原料库; 20. 缝纫线; 固; -; 原料库; 24. （1）项目生产工艺及产污环节 根据连云港中鸿包装有限公司包装材料制造项目环评、批复及其验收资料，连云港中鸿包装有限公司现有包装材料制造项目生产线生产工艺详见图2-3。 图2-2 现有项目生产线工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： ①混合干燥：原材料颗粒（聚丙烯、聚乙烯）和填充母料（石粉颗粒）按照一定的比例配比好后，先进行搅拌干燥，干燥温度约65℃（低于塑料热分解温度)。由于原料聚丙烯、聚乙烯、填充母料粒径较大（3-4mm）且可能潮湿带有一定水分，故搅拌干燥工序无粉尘、有机废气产生，干燥过程产生水蒸气。 ②热熔模压：通过上料机加入到螺杆螺筒中，螺杆螺筒加热的温度约150℃，热量来源为电加热，原材料颗粒经过螺杆螺筒加热融化后，通过模头挤出膜片。该过程产生有机废气非甲烷总烃。 ③冷却切割：膜片过水冷却，冷却后进行切割，冷却水循环使用不外排，冷却过程中产生沉渣。 ④抽丝：切割后的膜片再经过热烘箱牵伸（牵伸烘箱的温度约100℃），牵伸后的膜片变成了各种规格的单丝（单丝品种大致分为：经丝、纬丝、吊带丝）。 ⑤定型收卷：牵伸后的单丝在经过五辊到定型烘箱定型（定型烘箱的温度为80-100℃区间）。定型后的单丝再经过进行收卷，收卷完毕的单丝就进入下一道编织工序。 ⑥编织：经丝挂在圆织机的纱架上，按照顺序从机器的两边穿到机器的中间吊起来，然后装上纬丝进行交替编织，编织好的编织布经过机器上端传送到圆织机一端的尾部进行收卷。吊带丝挂在纱架上按照顺序分成多组的，把分成多组的吊带丝按照顺序穿到机器的头部，再与纬丝进行交替编织。 ⑦裁剪：根据用户所订的袋子的规格，对相应尺寸的编织布进行裁剪，把编织布裁剪成相应尺寸的片材。 ⑧缝纫：把裁剪、印刷好的片材按照每个袋子的缝制工艺进行拼接缝纫，缝合完毕后成为成品。 ⑨检验：缝合完毕后的袋子有专门的计数人员进行计数，然后再有质检员进行检验袋子的外观形状、尺寸、有缝纫线的地方是否缝制到位，检验合格的袋子再进行折叠、打包、入库。 产污环节： ①废气：热熔模压及危废暂存库产生的非甲烷总烃，抽丝定型工段加工温度最高仅100℃，远低于塑料热分解温度，故抽丝定型工段无废气产生。 ②噪声：各设备运行时产生的噪声； ③废水：主要为员工生活污水。 ④固体废物：项目固体废弃物主要为分切工序产生的沉渣、边角料、不合格品、职工生活办公产生的生活垃圾、废气处理产生的废活性炭。 （2）项目污染防治措施及环境影响情况 ①废气 热熔模压废气经集气罩+软帘收集，危废库废气采用负压收集后，共同经“喷淋塔+两级活性炭吸附处理+15m高排气筒（DA001）”处理后排放 ②废水 现有项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入墟沟污水处理厂处理。 ③固体废物 营运期固体废物主要为废活性炭、废边角料、不合格品、沉渣和生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门统一处置，废边角料、不合格品、沉渣外售综合利用，废活性炭委托有资质单位进行处置。 3、污染物达标排放情况 根据山东精诚检测技术有限公司于2023年5月22日-5月23日进行的验收监测，现有项目各污染物达标排放情况如下： （1）废气 项目产生的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1大气污染物排放限值要求；非甲烷总烃无组织排放浓度限值满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3企业边界大气污染物浓度限值；厂区内车间外VOCs（以非甲烷总烃表征）监控点满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2非甲烷总烃1h平均浓度特别排放限值标准。 （2）废水 现有项目生活污水经化粪池预处理后能够满足墟沟污水处理厂的接管标准要求。 （3）噪声 现有项目南厂界、西厂界噪声监测点昼、夜间等效声级值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求、厂界北、厂界东与企业相邻，不具备检测条件。 4、现有项目实际排放量 根据山东精诚检测技术有限公司对现有项目的验收监测数据，项目污染物实际排放总量制情况见表2-12。 表2-12 现有项目污染物排放总量控制情况 类别; 项目; 监测点位; 排放速率（kg/h）; 实际排放量（t/a）; 环评批复总量控制（t/a）. 有组织废气; 非甲烷总烃; 包装材料制造项目; 0.0245; 0.059; 0.063. 类别; 项目; 监测点位; 排放浓度（mg/L）; 实际排放量（t/a）; 环评批复总量控制（t/a）. 废水; COD; 厂区生活污水排放口; 184; 0.066; 0.144. SS; 21.5; 0.008; 0.108. 氨氮; 8.08; 0.003; 0.0108. TP; 3.89; 0.001; 0.0018. TN; 34.2; 0.012; 0.0144. 5、现有项目存在的问题和“以新带老”措施 现有项目已通过“三同时”竣工环境保护自主验收，运营期间未收到过环保投诉，无现有环保问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，评价区域大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准限值表 序号; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 日均值; 年均值. 1; SO2; 0.5; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 2; NO2; 0.2; 0.08; 0.04. 3; CO; 10.0; 4; -. 4; O3; 0.2; 0.16（8小时）; -. 5; PM10; -; 0.15; 0.07. 6; PM2.5; -; 0.075; 0.035. 7; 非甲烷总烃; 2.0; -; -; 参照《大气污染物综合排放标准详解》. 本项目位于江苏省连云港市经济技术开发区，根据《连云港市环境空气质量功能区划分规定》（连政发[2012]115号），项目所在地大气环境功能区划为二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 本项目特征因子为非甲烷总烃，现状监测数据引用江苏国正监测有限公司对公园里的监测数据，监测日期为2021年7月3日至7月6日连续监测3天，监测点位于项目东侧约1000m处。监测结果统计情况见表 3-2。 表3-2 特征因子监测结果统计表（单位：mg/Nm3） 序号; 监测点位名称; 污染物名称; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率（%）; 达标情况. 1; 公园里; 非甲烷总烃; 小时平均浓度; 2.0; 0.58~0.77; 38.5; 0; 达标. 从大气环境监测结果及评价指数来看，监测点位非甲烷总烃污染物的指标满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及相应质量标准的要求，区域环境质量现状较好。 根据《2022年度连云港市生态环境质量状况公报》，2022年市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10） 和细颗粒物（PM2.5）的年均浓度分别为7 微克/立方米、22微克/立方米、54微克/立方米和30微克/立方米，同比下降 30.0%、18.5%、5.3%、6.2%；臭氧日最大 8 小时均值第 90 百分位浓度为159 微克/立方米，同比上升 6.0%；一氧化碳日均值第 95 百分位浓度为 0.9 毫克/立方米，同比下降 18.2%。二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度和 CO 日均值的第 95 百分位浓度、臭氧 8 小时第 90 百分位浓度 6 项指标全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表3-3 市区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 平均 浓度; 最高 浓度; 平均 占标率; 最大占 标率. SO2; 年平均质量浓度; 7; /; 60; 111.7; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; /; 40; 55.0; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; /; 70; 77.1; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; /; 35; 85.7; /; 达标. CO; 日均值第95百分位数浓度（mg/m3）; 0.9; /; 4; 22.5; /; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数浓度; 159; /; 160; 99.4; /; 达标. 2、地表水环境 项目所在区域相关水体主要为运盐河和排淡河，根据地表水功能规划，排淡河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类标准，运盐河上游下游均为排淡河，运盐河水质标准参照排淡河水质标准执行。具体标准值详见表3-4。 表3-4 地表水执行的标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 项目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）. 2; 溶解氧≥; 5. 3; 化学需氧量（COD）≤; 20. 4; 氨氮（NH3-N）≤; 1.0. 5; 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）. 6; 总氮（湖、库，以N计）≤; 1.0. 本项目地表水引用连云港市生态环境局发布的《2023年5月连云港市水环境质量状况》中关于对排淡河的的监测结果：排淡河（大板跳闸断面）2023年5月水质类别为Ⅲ类水质，符合《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB15190-2014），项目所在区域声环境应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。根据连云港市环境保护局发布的《2022年度连云港市环境状况公报》，2022年，市区(含赣榆区)区域环境噪声平均等效声级为 52.8 分贝，达到“较好”等级，市区(含赣榆区)17 个功能区点位共监测 68 个频次，昼间、夜间噪声达标率均为 100%。项目所在区域声环境质量良好，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类昼间标准的要求。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外 500 米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，见表 3-5。 2、声环境 本改建项目车间外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于江苏省连云港经济技术开发区东方大道36号，项目用地内无生态环境保护目标，项目正常工况和非正常工况下对生态环境影响较小。项目生产过程中产生的废气经相应废气处理措施处理后，对周边陆生生态环境影响较小；项目生产过程中无废水排放。项目建设对生态环境影响较小。 表3-5 项目主要大气环境保护目标表 环境保护对象名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划; 方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 华盖山派出所; -50; -135; 办公区; 人身健康; 二类区; SW; 约140. 注：本次评价以厂区厂界为原点，坐标(0,0)，东西方向为X轴、南北方向为Y轴，保护目标坐标为相对坐标。 表3-6 项目其他主要环境保护目标表 环境要素; 保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能; 执行标准. 水环境; 运盐河; S; 约220; 小型; 工业、农业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 排淡河; SW; 约760; 小型. 声环境; 华盖山派出所; SW; 约140; -; -; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 生态环境; 连云港云台山风景名胜区; S; 2540; -; 自然与人文景观保护; 生态空间管控区. 云台山国家级森林公园; SE; 5230; -. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 项目运营期涂膜、印刷工序产生的有组织非甲烷总烃废气参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放标准，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准。无组织排放有机废气（以 非甲烷总烃计）厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中标准。具体标准限值见表3-7、表3-8。 表3-7 大气污染物浓度限值（单位:mg/m3） 污染物; 最高允许排放速率（kg/h） （15m）; 排放限值; 标准来源. 大气污染物排放限制mg/m3; 企业边界大气污染物浓度限值mg/m3. 非甲烷总烃; 2.0; 50; /; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 非甲烷总烃; 3.0; 60; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 表3-8 厂区内监控点执行标准 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目不新增废水。 3、噪声排放标准 项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。本项目危险固废厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定要求。危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》和《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401号）执行。 |
| 总量控制指标 | 1、技改前现有项目排放量： ①大气污染物：非甲烷总烃0.063t/a； ②废水污染物： 废水排放量：360m3/a； 接管量：COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.0108t/a、总磷0.0018t/a、总氮0.0144t/a； 外排环境量：COD 0.018t/a、SS 0.0036t/a、氨氮0.0018t/a、总磷0.0002t/a、总氮0.0054t/a； ③固体废物：0。 2、本次技改项目排放量： ①大气污染物： 有组织废气：非甲烷总烃0.094t/a； 无组织废气：非甲烷总烃0.011t/a； ②废水污染物： 废水量：无 ③固体废物：0。 3、技改后全厂排放量： ①大气污染物： 有组织废气：非甲烷总烃0.157t/a； 无组织废气：非甲烷总烃0.011t/a； ②废水污染物： 废水量：360m3/a； 接管量：COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.0108t/a、总磷0.0018t/a、总氮0.0144t/a； 外排环境量：COD 0.018t/a、SS 0.0036t/a、氨氮0.0018t/a、总磷0.0002t/a、总氮0.0054t/a； ③固体废物：0。 4、本次技改项目总量控制指标一览表： 表3-10 技改项目总量控制指标表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 接管量; 进入环境量. 废水; /; /; /; /; /. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.472; 0.378; 0.094. 无组织; 非甲烷总烃; 0.011; 0; 0.011. 固废; 一般工业固废; 0.08; 0.08; 0. 危险固体废物; 2.968; 2.968; 0. 5、技改后全厂污染物“三本帐”核算表 表3-11 技改后全厂污染物“三本帐”核算（单位：t/a） 项目; 污染物名称; 技改前现有项目排放量; 技改项目 排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 增减量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.063; 0.094; 0; 0.157; +0.094. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.011; 0; 0.011; +0.011. 固废; 一般工业固体废物; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固体废物; 0; 0; 0; 0; 0. 项目; 污染物名称; 技改前现有项目排放量; 技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 外排环境增减量. 接管量; 外排环境量; 接管量; 外排环境量; 接管量; 外排环境量. 废水; 废水量（m3/a）; 360; 360; 0; 0; 0; 360; 360; 0. COD; 0.144; 0.018; 0; 0; 0; 0.144; 0.018; 0. SS; 0.108; 0.0036; 0; 0; 0; 0.108; 0.0036; 0. 氨氮; 0.0108; 0.0018; 0; 0; 0; 0.0108; 0.0018; 0. 总磷; 0.0018; 0.0002; 0; 0; 0; 0.0018; 0.0002; 0. 总氮; 0.0144; 0.0054; 0; 0; 0; 0.0144; 0.0054; 0. |

四、主要环境影响和保护措施

| 运营期环境影响和保护措施 | 项目在现有已建厂房内进行建设，不新增用地。施工期主要为简单的适应性改造，设备安装调试，施工期短，对周围环境影响较小，因此不做施工期环境影响评述。 1、废气 本项目生产过程中产生的有组织废气主要为涂膜和印刷工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）。 1.1废气源强核算 （1）有组织废气 ①涂膜工段（非甲烷总烃） 本项目涂膜工段中原料涂膜料加热融化会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计，产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2019）》中的塑料薄膜行业制造系数，挥发性有机废气（非甲烷总烃）的排放系数为 2.5kg/t 原料，则本项目涂膜工段使用涂膜料70t/a，非甲烷总烃产生量为 0.175t/a。本项目于涂膜工段处设置软帘+集气罩收集有机废气，并由管道引至废气处理设施二级活性炭吸附后由1根15m高排气筒（DA002）排放。本项目采用“软帘+集气罩”对有机废气收集，集气效率可达为90%。项目采用二级活性炭装置进行处理，去处效率取 80%，项目配套风机风量为 5000m3/h，年工作时间约为4800h，则涂膜工段无组织非甲烷总烃产生量为 0.018t/a，有组织非甲烷总烃产生量为0.157t/a，排放量为 0.031t/a。未收集的非甲烷总烃废气在车间无组织排放。车间通过加强排风，员工作业佩戴口罩等防护工具，降低对周围大气环境和人体的影响。 ②印刷工段（非甲烷总烃） 印刷时产生的废气主要来自水性油墨废气，项目采用的油墨为水性油墨。根据企业提供的水性油墨的检测报告，企业所采用的水性油墨需满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物产品标准的规定要求，即水性油墨中可挥发性有机物的含量≤5%，本项目按最不利条件的情况考虑，非甲烷总烃产生量按油墨用量的5%计算。项目生产所需的油墨量为7t/a，则油墨废气非甲烷总烃产生量为0.35t/a。 本项目于印刷工段处设置集气罩收集有机废气，并由管道引至涂膜工段废气处理设施二级活性炭吸附后由同1根15m高排气筒排放（DA002）。有机废气的收集效率约90%，废气处理装置处理效率为 80%，经计算，印刷工段无组织非甲烷总烃产生量为 0.035t/a，有组织非甲烷总烃产生量为0.315t/a，排放量为0.063t/a。未收集的非甲烷总烃废气在车间无组织排放。 有组织废气源强核算结果及相关参数见表4-1。 表4-1 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染工序; 污染物 名称; 排气量m3/h; 产生情况; 治理 措施; 去除效率; 排放情况; 排气筒 编号. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 涂膜; 非甲烷总烃; 5000; 6.54; 0.033; 0.157; 二级活性炭吸附; 80%; 3.92; 0.019; 0.094; DA002. 印刷; 非甲烷总烃; 13.13; 0.066; 0.315. （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为涂膜和印刷工段未被收集逸散的非甲烷总烃废气，具体产生及排放情况见表 4-2。 表4-2 项目无组织废气产生与排放情况表 污染源位置; 产生工序; 污染物名称; 处理方式; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 面源面积 （m2）; 面源高度 （m）. 生产车间2; 涂膜; 非甲烷总烃; 车间加强排气通风设施，及时清扫，生产人员做好防护工作; 0.018; 0.004; 1700; 12. 印刷; 非甲烷总烃; 0.035; 0.007. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2排放口基本情况 本项目废气排气筒设置情况见表4-3。 表4-3 项目排气筒设置情况一览表 排放口 名称（编号）; 排放口地理位置; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排气温度℃; 排口类型. 经度°; 纬度°. DA002; 119.309412; 34.719636; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 1.3正常工况下废气达标分析 本项目共新增设置1个排气筒，其中废气达标分析情况见表4-4。 表4-4 项目污染物排放达标情况一览表 污染源; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 执行标准; 浓度限值mg/m3; 速率限值kg/h; 达标情况. DA002; 非甲烷总烃; 3.92; 0.019; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）; 50; 2; 达标. 由上表可知，本项目涂膜、印刷工段产生的非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中的排放标准。 综上，本项目废气全部合理有效处置，达标排放。 1.4 非正常工况下废气排放分析 本项目开车、停车、检修等非正常情况设定为：废气处理系统因部分组件出现故障不能完好运行时而导致对废气的处理效率降为0，非正常排放情况发生频次为1次/年、历时不超过30min。项目非正常排放源强见表4-5。 表4-5 非正常情况下废气排放源强 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 排放标准; 达标分析. 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 频次及持续时间; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA002; 开停车，组件失效; 非甲烷总烃; 19.67; 0.099; 1次/年，0.5h/次; 50; 2; 达标. 非正常工况下，项目涂膜、印刷工段产生的非甲烷总烃虽暂未出现超标情况，但对环境空气影响较正常排放时明显增加，对周边环境有一定影响，此类排放持续时间很短，为了减少生产过程中开、停车废气设施故障导致的废气影响明显增加的情况，企业应在生产时，先打开废气处理设施，再开启生产设备；同时，考虑到废气处理设施故障或失效的情况，企业应认真做好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，企业必须采取一定的事故性防范保护措施。 ①提高设备自动控制水平，尽量采用报警装置； ②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； ③检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。 ④加强对废气处理装置等环保设备的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。 ⑤在生产试运行和正式投产后一定时间内，对大气污染控制设施进行环保验收，及时调整和更换有关工艺及设备。 1.5废气污染治理设施技术可行性分析 本项目废气收集、治理工艺如图4-1： 图4-1 本项目废气处理工艺流程图 活性炭吸附装置： 利用活性炭表面的高比表面积对废气中挥发性有机化合物进行吸附，从而达到净化效果。 优点：在短时间内能吸附一定的污染物，主要是针对总挥发性有机物和异味。物理吸附，产品本身无二次污染。 缺点：活性炭很容易达到吸附饱和，吸附达到饱和不再具有吸附能力时，就必须更换过滤材料，如不及时更换，其所吸附的污染物等将随时被释放出来形成二次污染。活性吸附饱和后，需要经过活化处理才能二次使用。 主要设备构造： 活性炭吸附装置由活性炭、排气管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从进风口处进入吸附箱体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸附附着在吸附剂表面，经吸附后干净气体透过吸附单元进入塔体内的净化室并汇集至风口排出，本项目采用的活性炭吸附装置结构参数及工艺参数、活性炭种类、充填量、更换周期均满足《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs 治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218 号）中相关技术要求。 本项目选用的“二级活性炭吸附装置”为《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附表 A.2 中可行性技术，故本项目废气治理设施可行。 1.6卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放 卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L——工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。A、B、C、D值的选取见下表。 表4-6 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. ～4; 700; 470*; 50; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为计算取值。 无组织排放废气其排放源强及卫生防护距离等参数见表4-7。 表4-7 无组织污染物排放源强和卫生防护距离 污染源位置; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）; 提级后（m）. 生产车间2; 非甲烷总烃; 0.053; 0.011; 1700; 0.004; 50; 50. 由上表可知，本项目对卫生防护距离不进行提级，因此本项目以生产车间2为边界设置50米卫生防护距离，根据现场踏勘，在生产车间外50m范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，在以后的规划建设中，也不得新增环境保护目标。 综上所述，采取措施后，本项目大气污染物对周围环境影响在可承受范围之内。 1.7 自行监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，项目属于登记管理，根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ 1031-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目所有废气排放口均属于一般排放口，本项目运营期参照简化管理制定废气环境自行监测计划，项目建成后，全厂废气自行监测计划见表 4-8。 表4-8 全厂废气环境监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. DA002排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂区内生产车间外; 非甲烷总烃; 每年一次. - 2、废水 本项目不新增废水排放。 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目主要高噪声设备为涂膜机、吨包切印一体机及废气处理设施等，类比同类型企业生产情况，设备噪声源强为70-90dB（A）。项目生产设备放置于生产装置区域内，车间门窗紧闭，厂房及构筑物综合隔声量可达25dB（A）以上。主要噪声源及治理措施见表4-9~表4-10。 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 废气处理风机; 10Kw; -5; 30; 1; 85; 风机外安装隔声罩; 16h/天. 注：以厂区中心为坐标原点。 表4-10工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界最近距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失dB(A). X; Y; Z. 1; 生产车间2; 涂膜机; 85; 选用低噪声设备、优化布局、厂房隔声、减振; -5; 20; 0.5; 22; 8h/天; 25. 2; 吨包切印一体机; 85; 20; 15; 2; 15; 8h/天; 25. 注：以厂区中心为坐标原点。 3.2噪声影响及达标排放 选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。本项目车间墙面采用钢结构结构，隔声量约20dB(A)、车间门采用普通隔声单扇门，隔声量约15dB(A)。 （1）预测模型 选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 ①如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按公式（A.1）计算： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 Lp(r)—预测点处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： LA（r）=10lgi=18100.1Lpi(r)−∆L i （A.3） 式中：Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 ③在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） （B.1） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R） （B.2） 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lpli(T)=10lg(j=1N100.1Lplij) （B.3） 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6) （B.4） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS （B.5） 式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3）工业企业厂界噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj （B.6） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T —用于计算等效声级的时间，s； N —室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （2）预测结果与评价 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声控制措施及噪声随距离的衰减时噪声源对外环境影响情况。 本项目对厂界噪声贡献值详见表4-11。 表4-11 声环境影响预测结果（dB（A）） 方位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产车间2; 涂膜机; 26.94; 24.17; 37.04; 38.97. 吨包切印一体机; 32.95; 25; 28.09; 35.45. 废气处理风机; 26.93; 23.41; 37.04; 45. 贡献值; 34.71; 29.01; 40.32; 46.34. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目设备简单，通过对车间设备合理布局，在做好厂房的隔声降噪工作，充分利用距离衰减和屏障效应等措施降低噪声。本项目车间周边50m范围内无噪声敏感目标，各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，预计达标排放的噪声对周围环境影响不大。 3.3噪声污染防治措施可行性分析 ①生产设备噪声源合理布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达25dB(A)以上。 ②选用低噪声设备，从源头控制噪声。 ③废气处理风机外安装隔声罩，下方加装减振垫，隔声量可达25dB(A)。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.4监测要求 根据《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ1031-2019）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目建成后需对噪声源进行监测，监测方案详见下表4-12。 表4-12 项目噪声污染源监测方案 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂区四周，厂界外1m; 昼、夜间等效连续A声级; 每季度一次. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目固体废弃物主要为废包装物、废边角料、不合格产品、废水性油墨桶和废活性炭。 ①废包装物：涂膜料原材料包装，会产生废塑料编织袋，根据厂家提供的技术资料，年产生量约为0.01t/a，收集后外售综合利用； ②废边角料；项目裁剪工序会产生废边角料，根据厂家提供的技术资料，裁剪工段产生废边角料约为 0.05t/a，收集后外售综合利用； ③不合格产品：项目检验工序会产生不合格产品，根据厂家提供的技术资料，年产生量约为 0.02t/a，收集后外售综合利用； ④ 废水性油墨桶；印刷工序，会产生废水性油墨桶，根据厂家提供的技术资料，年产生量约为 0.7t/a，收集以后交有资质单位处置； ⑤废活性炭；根据《省生态环境厅关于深入开展涉 VOCs 治理重点工作核查的通知》（苏环办 [2022]218 号）：“采用一次性颗粒状活性炭处理 VOCs 废气，年活性炭使用量不应低于 VOCs 产生量的 5 倍，即 1 吨 VOCs 产生量，需 5 吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行 500 小时或 3 个月”，在技改项目满负荷投产情况下，每年需要进行吸附的有机废气约为 0.378 t/a，则本项目理论需活性炭最大约为1.89t/a，活性炭吸附饱和后更换，产生的废活性炭最大产生量共约为2.268t/a，收集后委托有资质单位处置。本项目活性炭每 3 个月更换一次。 4.2固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的副产物，依据产生来源、利用和处置过程，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判断结果见表4-13。 表4-13 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装物; 原料包装; 固态; 废塑料; 0.01; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废边角料; 裁剪; 固态; 废塑料; 0.05; √; -. 3; 不合格产品; 质检; 固态; 废塑料; 0.02; √; -. 4; 废水性油墨桶; 印刷; 固态; 废塑料桶; 0.7; √; -. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 含有机物炭; 2.268; √; -. 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定本项目产生的固体废物属性结果如表4-14。 表4-14 项目危险废物属性判定表 序号; 固态废物名称; 产生工序; 是否属于危废; 危废代码. 1; 废包装物; 原料包装; 否，属于一般工业固废; /. 2; 废边角料; 裁剪; 否，属于一般工业固废; /. 3; 不合格产品; 质检; 否，属于一般工业固废; /. 4; 废水性油墨桶; 印刷; 是; HW49 900-041-49. 5; 废活性炭; 废气处理; 是; HW49 900-039-49. 表4-15 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 固废代码; 预计产生量（t/a）. 1; 废包装物; 原料包装; 固态; 废塑料; 一般工业固废; 292-009-99; 0.01. 2; 废边角料; 裁剪; 固态; 废塑料; 292-009-99; 0.05. 3; 不合格产品; 质检; 固态; 废塑料; 292-009-99; 0.02. 4; 废水性油墨桶; 印刷; 固态; 废塑料桶; 危险 废物; HW49 900-041-49; 0.7. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 含有机物炭; 危险 废物; HW49 900-039-49; 2.268. 表4-16 项目一般固体废物产生、利用处置方式等情况一览表 序号; 种类; 产生环节; 产生量t/a; 形态; 贮存方式; 利用处置方式及去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 废包装物; 原料包装; 0.01; 固态; 袋装; 外售综合利用; 0.01; 分类收集储存在一般工业固体废物暂存间、妥善处置. 2; 废边角料; 裁剪; 0.05; 固态; 袋装; 0.05. 3; 不合格产品; 质检; 0.02; 固态; 袋装; 0.02. 表4-17 危险废物产生、利用处置方式等情况一览表 序号; 种类; 产生环节; 产生量t/a; 废物类别及代码; 形态; 危险成分; 危险特性; 贮存方式; 利用处置方式及去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 废水性油墨桶; 印刷; 0.7; HW49 900-041-49; 固态; 废塑料; T/In; 桶装; 暂存于10m2的危废库内，定期委托有资质单位处置; 0.7; 根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装. 2; 废活性炭; 废气处理; 4.776; HW49 900-039-49; 固态; 有机物; T; 桶装; 2.268. 4.3固体废物环境影响分析 （1）一般固废影响分析 本项目产生的一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存场、填埋场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于 50 年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。 ③贮存场和填埋场一般应包括以下单元： 防渗系统、渗滤液收集和导排系统； 雨污分流系统；分析化验与环境监测系统；公用工程和配套设施； 地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。 ④ 贮存场及填埋场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容。 ⑤贮存场及填埋场在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验室检测报告。采用高密度聚乙烯膜作为人工合成材料衬层的贮存场及填埋场还应提交人工防渗衬层完整性检测报告。上述材料连同施工质量保证书作为竣工环境保护验收的依据。 ⑥ 贮存场及填埋场渗滤液收集池的防渗要求应不低于对应贮存场、填埋场的防渗要求。 - 本项目依托厂区现有1个10m2的一般工业固废暂存间。本项目产生的废边角料、不合格产品和废包装物收集后定期外售，通常不会长期占用一般固废暂存间面积。 - （2）危险废物环境影响分析 - 本项目危险固废应尽快送往有资质的危废处理单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，危废贮存场所应做到以下几点： - ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关修改内容，有符合要求的专用标志。建设防渗设施，并建造浸出液收集清除系统；危险废物暂存做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”；配备照明设施、安全防护设施，并设有应急防护设施。 - ②危险废物贮存场所必须按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）（含2023修改单）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）等规定设置警示标志。 - ③危险废物贮存场所周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ④危险废物贮存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ⑥贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ⑦贮存区符合消防要求。 ⑧贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑨存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 ⑩企业严格按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149 号）及《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办[2020]401 号）要求，并按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）（含2023修改单）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 项目依托现有一座建筑面积为10m2的危废暂存间，本项目所在区域不属于地震、泥石流等地质灾害频发带，也不存在洪水淹没的情况，离周边水体有一定的距离，因此，危废仓库的选址合理。改建项目满负荷运行条件下，危废最大产生量为 2.968t/a，项目采用密封性良好的包装桶盛放活性炭采用，废水性油墨桶捆扎堆放，危废暂存间最大贮存能力为 10t，能够满足贮存需求。 （3）环保图形标志 本项目固废暂存场所的环境保护图形标志的具体要求见表 4-18。 表4-18 固体废物贮存场所环境保护图形标志 一般固废暂存： 1、规格：30×40cm 2、材质：1.0mm铁板或铝板 3、污染物种类填：包装废料； 4、排口编号：企业自行编号； 5、企业名称：企业全名；. 危废信息公开： 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色(印刷CMYK参数附后，下同)，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体 （3）材料：底板采用5mm铝板 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息. 危险废物贮存分区标志 1.设置位置 危险废物贮存分区的划分应满足GB 18597 中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。 2.规格参数 （1）颜色：危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）。 （2）字体：危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。 （3）尺寸：危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照表2 中的要求设置。 （4）材质：危险废物贮存分区标志的衬底宜采用坚固耐用的材料，并具有耐用性和防水性。废物贮存种类信息等可采用印刷纸张、不粘胶材质或塑料卡片等，以便固定在衬底上。 （5）印刷：危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于2 mm。 （6）样式危险废物贮存分区标志的制作宜符合图所示样式. 危险废物暂存场所贮存设施内部分区警示标志牌： 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）颜色：危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255, 255, 0）。字体和边框颜色为黑色，RGB颜色值为（0, 0, 0）。 （2）字体：危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 （3）尺寸：危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表中的要求设置。 （4）材质：危险废物贮存设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。 （5）印刷：危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3 mm。 （6）外观质量要求：危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。 （7）样式：危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作宜符合下图所示的样式。. 危险废物暂存场所包装识别标签： 1、设置要求 危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照本HJ 1276-2022第9.1条中的要求设置合适的标签，并按HJ 1276-2022第5.2 条中的要求填写完整。 2.规格参数 （1）危险废物标签的颜色：危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255, 150, 0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0, 0, 0）。 （2）危险废物标签的字体：危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。 （3）危险废物标签尺寸：危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照表1 中的要求设置。 3.内容填报 危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白。 （1）废物名称：列入《国家危险废物名录》中的危险废物，应参考《国家危险废物名录》中“危险废物”一栏，填写简化的废物名称或行业内通用的俗称；经GB 5085（所有部分）和HJ 298 鉴别属于危险废物的，应按照其产生来源和工艺填写废物名称。 （2）废物类别、废物代码：列入《国家危险废物名录》中的危险废物，应参考《国家危险废物名录》中的内容填写；经GB 5085（所有部分）和HJ 298 鉴别属于危险废物的，应根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码“900-000-XX”（XX 为危险废物类别代码）填写。 （3）废物形态：应填写容器或包装物内盛装危险废物的物理形态。 （4）危险特性：应根据危险废物的危险特性（包括腐蚀性、毒性、易燃性和反应性），选择附录A 中对应的危险特性警示图形，印刷在标签上相应位置，或单独打印后粘贴于标签上相应的位置。具有多种危险特性的应设置相应的全部图形。 （5）主要成分：应填写危险废物主要的化学组成或成分，可使用汉字、化学分子式、元素符号或英文缩写等。 示例1：油基岩屑的主要成分可填写“石油类、岩屑”。 示例2：废催化剂的主要成分可填写“SiO2、Al2O3”。 （6）有害成分：应填写废物中对生态环境或人体健康有害的主要污染物名称，可使用汉字、化学分子式、元素符号或英文缩写等。 （7）注意事项：应根据危险废物的组成、成分和理化特性，填写收集、贮存、利用、处置时必要的注意事项，可参考附录B 常见的注意事项用语填写，也可根据废物具体的理化性质填写其他要求。 （8）产生/收集单位名称、联系人和联系方式：应填写危险废物产生单位的信息。当从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位收集危险废物时，在满足国家危险废物相关污染控制标准等规定的条件下，容器内盛装两家及以上单位的危险废物（如废矿物油）时，应填写收集单位的信息。 （9）产生日期：应填写开始盛装危险废物时的日期，可按照年月日的格式填写。当从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位收集危险废物时，在满足国家危险废物相关污染控制标准等规定的条件下，容器内盛装相同种类但不同初始产生日期的危险废物（如废矿物油）时，应填写收集危险废物时的日期。 （10）废物重量：应填写完成收集后容器或包装物内危险废物的重量（kg 或t）。 （11）数字识别码和二维码：数字识别码按照本标准第8 条的要求进行编码，并实现“一物一码”。危险废物标签二维码的编码数据结构中应包含数字识别码的内容，信息服务系统所含信息宜包含标签中设置的信息。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位可利用电子标签等物联网技术对危险废物进行信息化管理。 （12）备注：危险废物标签的设置单位可根据自身实际管理需求或按照县级及以上生态环境主管部门的要求，填写与所盛装危险废物相关的信息。. （4）危险固废运输污染防治措施 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 （5）环境管理要求 ①将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 ②规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装容器按照GB18597、苏环办[2019]327 号张贴标识。危废包装、容器和贮存场所应按照苏环办[2019]327 等有关要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 ③严格执行危险废物申报及转移联单制度，危险废物运输应符合危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ④公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ⑤按照《关于印发工业危险废物产生单位规范化管理实施指南的通知》（苏环办[2014]232 号）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）中规定要求的要求，按照要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签，对危废进行包装，并在明显位置处附上危险废物标签，确保其安全性。按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 ⑥一般工业固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 修订），建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 采取以上的固体废弃物防治措施后，项目产生的固体废物基本上都可得到合理的处理处置，因此，不会对环境产生显著的不利影响。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A 表A.1 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”为Ⅳ类。 5.1影响途径 （1）大气沉降 大气沉降是指大气中的污染物通过一定的途径被沉降至地面或水体的过程，分为干沉降和湿沉降，是土壤污染的重要途径之一。本项目属于C2923 塑料丝、绳及编织品制造，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》附件1土壤污染重点行业分类及企业筛选原则，本项目不在土壤污染重点行业范围内。本项目大气污染因子主要为非甲烷总烃，为非持久性污染物，可以在大气中被稀释和降解。项目产生的大气污染物不涉及《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》附件3中“附表3-1 农用地土壤和农产品样品必测项目”中无机及有机污染物，因此不考虑大气沉降的影响。 （2）液态物质泄漏 本项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别见表4-19。 表4-19 项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 原料库; 原料暂存; 地面漫流; 水性油墨; 石油烃; 非正常、事故. 项目原料库暂存的水性油墨正常情况下采用密封桶装，且原料库采取防风、防雨、防渗漏等措施，运营期间做好巡查工作，不会存在固体废物泄漏污染土壤、地下水的情况。 5.2分区防控 建议项目对各区域分别采取防控措施，以水平防渗为主，对地面进行硬化。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中“表7 地下水污染防渗分区参照表”，项目防渗分区见下表4-20。 表4-20 项目分区防控情况表 项目区域; 污染控制难易程度; 防渗分区; 其他防渗技术要求. 生产车间、生产装置区; 易; 一般防渗; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行地面硬化. 其他无污染区、办公楼; 易; 简单防渗; 不需设置防渗等级. 危废库、原料库; 中-强; 重点防渗; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定要求. 针对防渗分区的划分，主要采取以下措施： （1）危险废物暂存间、原料库 ①危险废物暂存间以及原辅料仓库是地下水重点防治区，地面进行防渗处理，防渗层采用渗透系数≤10-10cm/s的混凝土工层，可避免泄漏液态危险废物下渗，避免对地下水的影响。 ②选用符合标准的容器盛装危险废物和原辅料，有效减少渗滤液及物料的泄漏。 ③危险废物暂存间内设置毛毡、木屑、抹布等应急吸收材料，及时清理泄漏的液态化学品或危险废物。 ④危险废物暂存间内设置泄漏液收集渠或围堰，收集泄漏的液态原辅料。 ⑤危险废物暂存间和原辅料仓库设置漫坡，高20cm，防止外路面雨水流入仓库内。 ⑥加强厂区检查维护，防止原辅料、危险废物或生活污水泄漏渗漏引起地下水污染。 据调查，一般情况下一旦发现物料泄漏时及时进行处理，污染源的存在只是短时的间断存在，只要及时发现，及时处理，污染物作用时间短，很难穿透基础防渗层，因此，其对地下水影响较小。 （2）其他一般防渗区 ①项目成品仓库、生产车间所在地应做硬化处理，无需再做其他防渗措施。 ②定期对生产线员工进行应急泄漏培训，建立各级风险控制机构，各成员应有明确的分工与职责范围。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的液态危险废物等污染物下渗现象，不会出现污染地下水、土壤的情况。 5.3跟踪监测 建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。 经上述土壤及地下水环境影响途径分析，项目运行期间对地下水和土壤无污染影响途径，不再布设跟踪监测点。 6、环境风险 6.1风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目使用的原辅料不涉及风险物质。 根据项目生产和贮运过程中可能存在的事故隐患有：可燃的原辅料会引起火灾事故，电器设备火灾造成二次污染，有机废气处理装置设施发生故障废气超标排放等，对水和土壤环境，对环境空气、地表水、地下水及土壤等产生不利影响。 6.2 风险评价 根据风险调查结果，项目不涉及危险物质，因此环境风险潜势为 I，风险评价等级为简单评价。分析内容见表 4-21。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 包装材料制造项目技术改造. 建设地点; 江苏省; 连云港市; 经济技术开发区; 东方大道36号. 地理坐标; 经度; 119.3097772°; 纬度; 34.7188962°. 主要危险物质及分布; 火灾、爆炸燃烧过程中次生/伴生污染物. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 主要风险为火灾事故、废气处理设施事故排放风险。发生火灾事故时影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小；事故状，态下，废气排放浓度有所增加，影响环境空气质量。. 风险防范措施要求; ①生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格把好工程设计、施工关；提高认识，完善制度，严格检查；加强技术培训，提高安全意识；提高应急处理的能力；在运输中应特别小心谨慎、确保安全。合理地规划运输路线及时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢 固；发生意外采取应急处理并报环保、公安等部门。 ②大气：废气治理措施必须确保日常运行；为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。总平面布置与建筑安全防范措施。项目平面及竖向布置、厂区消防道路、安全疏散通道及出口的设置等应符合相应设计规范。在消防道路和安全疏散通道上不能堆放东西，全厂按规定布置消防栓和消防灭火器材。在存放仓库及使用区域预留消防安全通道，设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。 ③地表水：危废不得露天堆放，须存放于危废仓库，并张贴明显标注；出入库必须检查验收登记；遵守储存相关法律法规；做好四防措施。为防止废水泄漏污染地表水，需加强对废水收集管道的维护，加强各类废水的分流工作，落实雨污分流制，污水处理设备定期维护；配备专职管理人员。 ④地下水及土壤：厂区需做好分区防渗，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，新、扩、改建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。. 6.3环境风险应急预案 根据江苏省政府办公厅发布《省政府办公厅关于印发<江苏省突发环境事件应急预案>的通知》（苏政办函[2020]37号），为响应省政府办公厅关于突发环境事件应急预案的要求，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）以及《国务院办公厅印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号），企业应按要求编制企业环境应急预案，并向相应生态环境部门备案，平时应按要求加强应急预案演练。 ①组织机构及职责：建立各级风险控制机构，各成员应有明确的分工与职责范围，各级成员的电话24小时开通过。 ②应急设备、材料：仓库和生产车间现场应配备必要的应急设备、材料，如砂土、铲、消防水枪等。 ③应急培训及演练：制定培训计划，对各岗位员工进行应急培训及演练，熟悉各自的职责和职能，熟悉应急设施的使用方法，事故处理方式，以及事故发生时的应急处理技能。 ④记录和报告：设置应急事故专门记录，建立档案的报告制度，并由专门部门负责管理，以便总结经验，改善应急计划和提高处理应急的综合能力。 7、生态环境 本项目位于江苏省连云港市经济技术开发区，用地性质为工业用地，周边植物主要为人工植物，无天然、珍稀野生动、植物种，项目建成营运后，产生的废气、固废均得到妥善处理、处置，不会对当地原有的生态系统产生影响，无需单独设置生态保护措施。 8、环保投资估算和“三同时”验收内容 结合本环境保护和污染防治工作拟采用一些必要的工程措施，对本环境保护投资进行估算，具体结果见表4-22。 |
| --- | --- |

表4-22  本项目环保工程投资一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 涂膜、印刷工段废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+1根15m高排气筒 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准 | 6 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 | 新建根据供应商报价约6万元，含安装费 |
| 废水 | / | / | / | / | 0 |  | / |
| 噪声 | 噪声设备 | 噪声 | 厂房隔声、消声减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 | 2 |  | 厂房依托厂区现有，新增机加工设备消声减振设施约2万元 |
| 固废 | 生产 | 废包装物、废边角料、不合格产品 | 一般固废库10m2 | 全部合理处置 | 0 |  | 依托现有，已建成 |
|  |  | 废水性油墨桶、废活性炭 | 危废库10m2 | 全部合理处置 | 0 |  | 依托现有，已建成 |
| 绿化 | 1000m2 |  | / |  | 0 |  | 依托厂区现有 |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 配备专职管理人员 |  | / |  | 0 |  | 依托厂区现有 |
| 环境风险 | 视频监控设施、环境风险事故应急预案等 |  | 将风险水平降到可接受水平 |  | 3 |  | 风险设施依托厂区现有，突发环境事件应急预案修编及其他费用约3万元 |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 排气筒应设置便于采样、监测的采样口、监测平台；在净化设施前同样设采样口；雨污分流管网依托厂区现有。固废：设置专用的固废库，设置标志牌等；噪声：在噪声设备点，设置环境保护标志牌等。 |  | 满足相关要求 |  | 0.5 |  | 厂区废气、固废和噪声设备等标识牌制作费用约0.5万元 |
| 总量平衡具体方案 | 项目总量在开发区内平衡；固体废物均得到有效处置。 |  |  |  | / |  | / |
| 区域解决问题 | - |  |  |  | / |  | / |
| 大气环境防护距离及卫生防护距离设置 | 以生产车间2为执行边界50m范围 |  |  |  | / |  | / |
| 环保投资合计 |  |  |  |  | 11.5 | / | / |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 涂膜、印刷废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | 无组织 | 生产车间外 | 非甲烷总烃 | 车间加强排气通风设施 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 厂界 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | 生产设备及废气处理设施 |  | 等效连续A声级(dB(A)) | 选用低噪声设备、车间设备合理布局，厂房建筑隔声、隔声减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废：废包装物、废边角料、不合格产品。 危险废物：废水性油墨桶、废活性炭 项目一般固废存放于一般固废库内，一般固废库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，同时强化固废产生、收集、贮放等各环节的管理，各类固废按照类别分类存放，杜绝固废在厂区内散失、渗漏，达到无害化目的，各类固废均得到有效处置，避免产生二次污染。 项目危废存放于危废库内，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）、环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）（含2023修改单）和《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）等相关文件要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签，按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。配备通讯设备、照明设施和消防设施，废活性炭采用密闭桶装、废水性油墨桶捆扎堆放。项目危险固废及时委托有资质单位安全处置，贮存期原则不超过3个月。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废库和原料库进行重点防渗，设置防渗措施；生产车间等其他区域做地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不涉及生态环境保护目标，项目产生的废气、固废均得到妥善处理、处置，故本项目的建设对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 地面防渗；落实防治火灾措施；加强设施的日常维护与保养，定期清理或更换耗材；落实日常巡检、巡视制度，发现事故及时上报；制定应急管理计划，全面落实各项应急措施，加强员工管理，将各项应急措施落实到专人负责，建立环保管理制度。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强管理人员的环保培训，不断提高管理水平，本项目在正式投产前，应对环境保护设施进行验收，经验收合格后，方可正式投入生产。 建设单位排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等必须向当地生态环境部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程、建立管理台账。 （2）排污口规范化设置 按照国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》、江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》和《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》的有关要求，对废水排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治，规范排污单位排污行为。 （3）排污许可制度 根据《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目投产前，因新增废气排放口及污染物，需重新申请排污许可证，把本项目内容纳入排污许可。 |  |  |  |  |

六、结论

一、结论 总体而言，项目租赁江苏省连云港市经济技术开发区现有生产厂房，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合“三线一单”要求以及其他相关环保政策要求；项目建设地块不属于污染地块，拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废气、废水、噪声均可实现达标排放；固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，能实现经济效益和社会效益的统一。在严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策前提下，从环保角度看，本次项目在拟建地建设是可行的。 说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。评价结论仅对以上的建设地点、工程方案、建设规模负责。若项目的建设地点、工程方案、建设规模发生大的变化时，应另行评价。 二、建议 1、加强厂区绿化，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 2、落实各项安全防范措施，杜绝安全事故的发生。 3、加强对职工的环境宣传，增加职工的环保意识，减少对资源的浪费。 4、按照环保相关法规和本环评的要求，平时加强管理，保证装置的正常运营，严格实行“三同时”制度，即污染治理设施要同主体项目同时设计、同时建设、同时投产使用。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.063 | 0.063 | / | 0.094 | 0 | 0.157 | +0.094 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 360 | 360 | / | 0 | 0 | 360 | 0 |
|  | COD | 0.018 | 0.018 | / | 0 | 0 | 0.018 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0018 | 0.0018 | / | 0 | 0 | 0.0018 | 0 |
|  | 总磷 | 0.0002 | 0.0002 | / | 0 | 0 | 0.0002 | 0 |
|  | 总氮 | 0.0054 | 0.0054 | / | 0 | 0 | 0.0054 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 4.5 | 0 | / | 0 | / | 4.5 | 0 |
|  | 废边角料 | 12 | 0 | / | 0.05 | / | 12.05 | 0 |
|  | 不合格品 | 14.4 | 0 | / | 0.02 | / | 14.42 | 0 |
|  | 沉渣 | 0.05 | 0 | / | 0 | / | 0.05 | 0 |
|  | 废包装物 | 0 | 0 | / | 0.01 | / | 0.01 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 5.86 | 0 | / | 2.268 | / | 8.128 | 0 |
|  | 废水性油墨桶 | 0 | 0 | / | 0.7 | / | 0.7 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  环评委托书

附件2  江苏省投资项目备案证

附件3  建设单位营业执照

附件4  法人身份证

附件5  连云港市企业环保信用承诺表

附件6  租赁合同

附件7 现有项目环评批复

附件8 现有项目验收资料

附件9 现有项目排污许可证

附件10 水性油墨SDS资料及检测报告

附件11 连云港市生态环境局建设项目环境影响评价审批申请表

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在区域地表水系图

附图3  江苏省生态空间保护区域分布图

附图4  建设项目平面布置图

附图5  四邻、卫生防护距离情况图

附图6  监测点位图

附图7  工程师勘查现场照片

附件1 委托书

附件1

委 托 书

江苏中之禾工程设计咨询有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》规定，结合我公司的实际情况，特委托贵公司对我单位“包装材料制造项目技术改造”进行环境影响评价，并编制环境影响报告表。

特此委托。

连云港中鸿包装有限公司

2023年5月22日

附件2  江苏省投资项目备案证

附件3  建设单位营业执照

附件4  法人身份证

附件5  连云港市企业环保信用承诺表

连云港市企业环保信用承诺表

| 单位全称 |  | 连云港中鸿包装有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 社会信用代码 |  | 913207006967405679 |
| 项目名称 |  | 包装材料制造项目技术改造 |
| 项目代码 |  | 2306-320771-89-02-751628 |
| 信 用 承 诺 事 项 | 我单位申请建设项目环境影响评价审批☑，建设项目环保竣工验收□，危险废物经营许可□，危险废物省内交换转移审批□，排污许可证审批发放□，拆除或者闲置污染防治设施审批发放□，环境保护专项资金申报□，并作出如下承诺： 1、我单位所填报的相关信息及提供的资料情况属实，如有不实，自愿接受处罚。 2、严格遵守环保法律、法规和规章制度，做到诚实守法。 3、严格按照环保行政许可和审批的要求组织建设和生产活动，确保企业污染防治设施正常运行，各类污染物达标排放；规范危险废物贮存、处置。 4、严格落实持证排污、按证排污，做到排污口规范化管理，污染物不直排、不偷排、不漏排。 5、按规定编制企业环境应急预案，积极做好企业环境应急演练工作。 6、严格按照环保专项资金相关使用规定落实资金的使用，做到不弄虚作假、不截留、挤占、挪用资金。 7、同意本承诺向社会公开，并接受社会监督。 企业法人（签字）： 单位（盖章） 年 月 日 |  |

附件6  租赁合同

附件7  现有项目环评批复

附件8  现有项目验收资料

附件9  现有项目排污许可证

附件10 水性油墨SDS资料及检测报告

附件11

连云港市生态环境局建设项目环境影响评价

审批申请表

建设单位（盖章）：

| 项目名称 | 包装材料制造项目技术改造 | 项目性质 | 改建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 窦跃勇 | 联系电话 | 13705138164 |
| 项目地址 | 连云港市经济技术开发区东方大道36号 | 行业类别 | C2923 塑料丝、绳 及编织品制造 |
| 项目总投资 | 10000万元 | 环保投资 | 11.5万元 |
| 环评形式 | 报告表 | 环评单位 | 江苏中之禾工程设计咨询有限公司 |
| 项目概述 | 连云港中鸿包装有限公司投资10000万元，并新购置涂膜机、吨包切印一体机、缝纫机等设备，对现有包装材料制造项目进行技术改造。项目运营期产生的非甲烷总烃满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）等标准中相关限值标准；项目不新增排放废水。厂区平面布局合理，且厂界四周都有绿化消声。厂区固废废物全部安全处置，零排放。 |  |  |
| 申报材料 □内打钩 | 建设项目环境影响报告书（表）（报批稿3份、公示本1份及含所有报批材料的光盘1份） |  |  |
|  | □编制环境影响报告书的建设项目的公众参与说明 |  |  |
|  | 附图附件（法定有效的城市规划、土地规划、海洋规划、国土空间规划等相关上位规划的图件；相关部门出具的有效文件，项目立项和可研批复，编制单位和编制人员情况表，环评编制主持人资质证书、现场踏勘照片，项目委托书、合同等） |  |  |
|  | □其他需提供的材料（可自行备注） |  |  |
| 许可决定送达方式 | □邮寄 自行领取 □其它送达方式： |  |  |
| 我特此确认，本申请表所填内容及所附文件和材料均为真实有效，我对本单位所提交的材料的真实性负责，并承担内容不实之后果。 申请人（法人代表或附授权委托书）： 日期： |  |  |  |

附图5  四邻、卫生防护距离情况图

附图6  监测点位图

附图7工程师勘查现场照片