- 附件2：

# 柴油自吸移动防汛泵车

| 发动机 |  |
| --- | --- |
| 发动机类型 | 柴油机 |
| 发动机品牌 | （选填） |
| 功率（kW） | ≥50 |
| 气缸数 | ≥4 |
| 启动方式 | 24V 电启动 |
| 额定转速（ r/min） | ≥1500 |
| 冷却方式 | 封闭式水循环 |
| 调速方式 | 电子 |
| 燃油消耗率 | ≤220g/kW.h |
| 油箱容量 | 80L |
| 电气系统 |  |
| 电池类型 | 免维护*2 块 |
| 电瓶容量（ah） | 80AH-12V |
| 电瓶电压（V） | 12V*2 |
| 控制器 | 仪表 |
| 水泵 |  |
| 泵型 | 自吸排污泵 |
| 品牌 | 知名品牌 |
| 流量（ m³/h） | ≥600 |
| 扬程（ m） | ≥20 |
| 吸程（ m） | ≥8 |
| 入口口径（ mm） | DN250 |
| 出口口径（ mm） | DN250 |
| 曲轴旋转方向 | 逆时针（面对飞轮端） |
| 泵轴 | 48#钢 |
| 泵体 | 球铁 |
| 叶轮 | 球铁 |
| 进出口连接方式 | 法兰弯头 |
| 底盘和悬架 |  |
| 底盘 | 槽钢 |
| 轮胎 | 充气轮胎 |
| 轮胎数量 | 4 |
| 减震方式 | 弓形弹簧减震 |
| 形式 | 4 轮移动拖车 |
| 转向方式 | 360 度 |
| 防雨箱 | 高温烤漆 |
| 长宽高尺寸（ mm） | 2400*1500*1950，预估 |
| 重量（KG） | 1800，预估 |
| 工业消音装置 | 消 音 器 |
| 机组标准配套部分 |  |
| 支撑腿 | 4 根 |
| 机油 | 出厂之前加满 |
| 防冻液 | 出厂之前加满 |
| 电瓶连接线 | 3 根 |
| 附属配件部分 |  |
| 底阀 | 1 个 |
| 卡箍 | 3 个 |
| 配套出水水带 | 50米，带快速接头 |
| 配套吸水水管 | 10米 |

- 说明：招标人实行主材准入制度，主要设备、材料按以下方式执行：1.在招标人推荐的品牌或厂家范围内进行选择投标；2.承诺制造过程中在招标人推荐的品牌或厂家范围内进行选择使用，承诺书格式自拟，并将承诺书原件放于投标文件中；3.如在招标人推荐的品牌或厂家范围之外选择（档次须不低于招标人推荐的品牌或厂家产品），须于投标截止时间之前以书面形式上报招标人确认认可，并将确认函原件放于投标文件中。否则按重大偏差“明显不符合技术规范、技术标准的要求”处理。其他技术参数按实填报，且不能低于附件2要求，否则按重大偏差“明显不符合技术规范、技术标准的要求”处理。

- 主要设备、材料推荐品牌一览表

| - 序号 | - 名称 | - 建议厂家或品牌 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 柴油发动机 | - 潍柴、上柴、玉柴、康明斯 |  |